Practical Experiments for Wireless Sensor Networks
無線感測網路實驗

指導老師：林振緯

系級學號：資工四甲 493511694

學生姓名：李爭原

| 目 錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第一章 緒論----------------------------------------------------------------------------------------- |  | 3 |
| 1.1 實驗簡介---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 |  |
| 1.2 全文架構---------------------------------------------------------------------------------------- | 3 |  |
| - 開發平台之簡介----------------------------------------------------------------------------- | 3 |  |
| 1.4 實驗程式運作之相關設定----------------------------------------------------------------- | 5 |  |
| 第二章 實作感測網路之路由協定----------------------------------------------------------- | 7 |  |
| 2.1 路由協定之運作流程----------------------------------------------------------------------- | 7 |  |
| 2.2 感測節點計算鄰近節點距離之演算法------------------------------------------------ | 10 |  |
| 2.3 建立路由路徑之演算法-------------------------------------------------------------------- | 15 |  |
| 第三章 實作程式之注意事項------------------------------------------------------------------ | 17 |  |
| 參考文獻----------------------------------------------------------------------------------------------- | 19 |  |

- 緒論

  - 實驗簡介

本實驗主要目的便是在Motiv Tmote sky這款sensor node上實作multi-hop routing protocol，主要的作法便是參考PEGASIS[1]這個Hierarchical routing protocol，再依實際實作的情況，加以修改部份作法來實作本實驗。

  - 全文架構

- 緒論

實驗、開發平台之簡介及各個章節之說明，以及執行本實驗所實作的程式之相關設定。

- 實作感測網路之路由協定

說明本實驗所實作之路由協定運作流程，以及感測節點計算鄰近節點距離、建立路由路徑之演算法。

- 實作程式之注意事項

以此次實驗的經驗，列出幾項在Tmote Sky上開發程式之注意事項。

  - 開發平台之簡介

- Tmote Sky

圖1 - Tmote Sky

Tmote Sky即為本次實驗所使用之sensor node，以感測網路的元件架構而言[2]，具有感測單元(Sensing Unit)、處理單元(Processing Unit)、收發單元(Transceiver Unit)以及電力單元(Power Unit)這四個主要的單元。

- Tmote Connect

圖2 – Tomte Connect

Tmote Connect的功能即為sink，但其本身不具備有IEEE 802.15.4的無線通訊功能，因此需要透過Tomte Connect上的USB來配備一個Tmote Sky，如此當user pc的程式執行任何收發的指令，便可透過TCP/IP的網路將訊息送至Tmote Connect，接著再利用以USB與其連接的Tmote Sky來作無線的通訊。

- Tmote Sky與Tmote Connect實際運作便如下圖所示：

圖3 – Tmote Sky + Tmote Sky + User PC

  - 實驗程式運作之相關設定

在安裝完Motive所提供的光碟中的程式後，便可安裝本實驗所實作之程式，以下四個資料夾：

- project/：此資料夾中的source code是安裝在配置於sensor field中的Tmote Sky上，以nesC撰寫，將之copy至Cygwin中的opt/底下。

- TOSBase/：安裝在接在Tmote Connect後面的Tmote Sky上，用來作為sink，以nesC撰寫，將之copy至Cygwin中的opt/底下。

- interfaces/：用來自訂tinyos中所使用的interface，，將之copy至Cygwin中的opt/moteiv/tos/底下。

- tools/：此資料夾中的source code則是用於user PC上，以java撰寫，將之copy至Cygwin中的opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/底下。

- 安裝Tmote Sky上之程式

以安裝project/中的程式為例，將Tmote Sky連接於PC的USB上，在Cygwin的環境下的/opt/project/：

make tmote install,116 bsl,3

116為用來設定此一Tmote Sky之nodeID，3則為Tmote Sky連接在電腦上之COM port number，設定nodeID請以Tmote Sky上貼紙所寫的數字為主較佳，若要自行定義則需將/tools/Experiment.java中的nodeID變數作變更，nodeID[0]所放的值則為安裝於Tmote Connect後的那一個Tmote Sky之nodeID，即sink之nodeID，改好後再切換到opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/tools/，將程式編譯：

Javac Experiment.java

TOSBase/的安裝亦同，但設定其nodeID時則需輸入當作sink那個Tmote Sky之nodeID。

當安裝好程式至Tmote Sky上後，將則接上電池或接在PC上由USB供電，有電源後程式便會開始運作。

- 安裝user PC上之程式

在完成tools/中的檔案copy至opt/tinyos-1.x/tools/java/net/tinyos/之後，且所有的Tmote Sky以及Tmote Connect(註1)都配置、連接好之後，在Cygwin下輸入：

export MOTECOM=sf@192.168.1.1:9001

java net.tinyos.tools.Experiment 0

第一行的192.168.1.1為Tmote Connect所在之IP，9001為連接在其上，作為Sink之Tmote Sky所在的port number，此兩個值會依不同情況有所改變，請參考Moteiv所附光碟中之文件tmote-connect-datasheet.pdf。

第二行為執行本實驗所實作之user PC端之程式，最後所加之參數0表示現在user PC透過Sink所送出之packet的SEQ值，再次執行後請將0改為前次執行後畫面所列出的SEQ值。

執行此程式後便畫面便會顯示出所建立的路由路徑，接著顯示各個節點所回傳之感測資料，本實驗設定傳回的值為光感測器所感測之值。

- 實作感測網路之路由協定

  - 路由協定之運作流程

- 取得各感測節點之鄰近節點距離

首先以polling的方式，依序由user PC透過TCP/IP的網路發送出SetupMsg至sink(各種message的格式請參考本實驗實作之程式碼中ExpMsg.h此檔)，再由sink以無線的方式broadcast出去給第一個sensor node，由於此時尚未建立routing path，因此在成建立routing path之前，所有訊息的收發都是以flooding的方式傳送，如此當某個sensor node在距離sink 2 hops以上時，也可確保可收到此SetupMsg。

而當第一個sensor node收到由sink傳來的SetupMsg，便開始執行測量它與鄰近節點距離之演算法，這部份於下面2.2小節作說明，而當該sensor node完成距離之測量之後，便將測量結果ReportMsg同樣以flooding的方式回傳給sink，接著再轉傳予user PC，收到第一個sensor node回傳的鄰近節點距離資訊後，再傳送給第二個sensor node，同樣的動作直到完成所有的sensor nodes。

圖4 – 以Sensor Node#3為例之SetupMsg與ReportMsg之傳送

- 建立路由路徑

接著再依照各sensor node所傳回的鄰近節點距離資訊，以greedy algorithm來求出PEGASIS中所述之Head node以及Chain，此部份於2.3小節作說明，將此資訊ChainMsg同樣以flooding的方式broadcast給所有的sensor ndoe它各自所在於Chain位置之資訊。

- 開始回傳感測資訊

最後在各個sensor node收到ChainMsg後，便依照ChainMsg中的內容來作sensing data的傳送，這部份本實驗將原本PEGASIS中Token passing approach改成較簡單的方式，以下例作說明。

假設ChainMsg中的資訊如下：

| NodeID | ParentID | ChildCount |
| --- | --- | --- |
| #1 | sink | 2 |
| #2 | #1 | 0 |
| #3 | #1 | 1 |
| #4 | #3 | 0 |

圖5 – 依建立之Chain回傳感測資料

首先由ChildCount為0，位於最未端的node #2和#4開始，各自將所感測到的資料置入SenseDataMsg中傳送至ParentID所載之node #1和#3，接著由於#1的ChildCount為2，此時#1只收到一個，要集滿ChildCount數量之SenseDataMsg才會再往下傳送。

而#3之ChildCount為1，因此收到了#4所送來的，便會接著將自己所感測的資料放入#4所傳來的SenseDataMsg中再往它ParentID所載之#1傳送。

最後#1收到了#2和#3所傳來的兩個SenseDataMsg後，便將自己所感測的資料加入SenseDataMsg中傳回至Sink，再由Sink回傳至User PC，如此便完成了將sensing data依照Chain來回傳至Sink的動作雖然不使用。

  - 感測節點計算鄰近節點距離之演算法

由於Tmote Sky本身並沒有提供一個能計算與鄰近節點距離之方法，而在許多Hierarchical routing protocols都需要知道在sensor field中的位置或距離，而PEGASIS中的建立Chain便需要得知每個節點間的距離狀況，而Tmote Sky雖有提供RSSI，但並無法提供精確的無線訊號強度來估計兩個節點間的距離，因此本實驗中便設計了此演算法，利用Tmote Sky可調整無線傳送訊號強度值(power intensity)1~31，以夾擊法的方式，求出最低可通訊強度值，來估算出感測節點與鄰近節點之距離，而由於在Tmote Sky中，此演算法無法以recursive的方式來求解，因此便只能將此演算法設計為iterative的架構。

假設有nodes #1、#2、#3、#4，以#1為主，欲估算與其它三點之距離，設#2、#3、#4此三個節點，與#1之最低可通訊強度值分別3、7、20。以下便以不同訊號強度為round分別說明：

#1首先以max power intensity=31來 broadcast ExpDistanceMsg，而在power intensity=31情況下接收的到的鄰近節點便會回覆ExpAckMsg，在此例中#2、#3、#4都會回覆ExpAckMsg，此時為了避免無線網路封包的傳送發生collision，因此在回覆ExpAckMsg時，則為以節點本身的node ID值乘以4ms，作為delay傳送的時間，因為每個節點的ID值皆唯一，如此便可避免collision的發生。

在#1送出ExpDistanceMsg後設定一個timer，只在此timer設定的時限內接收ExpAckMsg，在timeout之後，此例中#1共收到#2、#3、#4的回覆，接著以set來表示在power intensity=31下有回覆的nodes set={#2,#3,#4}，並設定l=1、r=31，將這些資訊push到一個stack之中，stack此時內容如下：

| {#2,#3,#4} | l=1 | r=31 |
| --- | --- | --- |

接著再依照stack TOP內容所存之l、r之中值為Next round of power intensity，即Next round of power intensity = [( r – l ) / 2 ] +l = [(31 – 1) / 2] + 1 = 16，接著將訊號強度調為16，再次送出ExpDistanceMsg。

在power intensity=16時，則會得到#2、#3的回覆，而此時的nodes set={#2,#3}，與stack top的nodes set作比較，並依以下三種cases分別作處理：

A：stack TOP的nodes set 、 B：此round之nodes set K：此round所設之power intensity

Case1: A∩B= ∅ if(K > l of stack TOP) POP PUSH(A, l = K, r = r of stack TOP) else K = l of stack TOP + 1 Case2: A≤¦B¦ AND ∀x ϵ A, x ϵ B if((r of stack TOP - l of stack TOP)/2 == 0) =>the result of ∀x ϵ A is K POP else POP PUSH(A, l = l of stack TOP, r = K) Case3: A>B AND ∀x ϵ B, x ϵ A POP PUSH(B, l = l of stack TOP, r = K) PUSH(A - B, l = K, r = r of stack TOP)

在此round中，set A={#2,#3,#4}，set B={#2,#3}，因此為Case3的情況，經過Case3的處理後，stack內容變為：

| {#4} | l=16 | r=31 |
| --- | --- | --- |
| {#2,#3} | l=1 | r=16 |

Next round of power intensity = [(31 – 16) / 2] + 16 = 23。

之後各個round中的power intensity簡稱為K，所得到回覆之current nodes set簡稱為A，而stack TOP中的nodes set則為B

K=23，A={#4}，B= {#2,#3, #4} => Case2

stack：

| {#4} | l=16 | r=23 |
| --- | --- | --- |
| {#2,#3} | l=1 | r=16 |

Next round of power intensity = [(23 – 16) / 2] + 16 = 19。

K=19，A={#4}，B= {#2,#3} => Case1

stack：

| {#4} | l=19 | r=23 |
| --- | --- | --- |
| {#2,#3} | l=1 | r=16 |

Next round of power intensity = [(23 – 19) / 2] + 19 = 21。

K=21，A={#4}，B= {#2,#3, #4} => Case2

stack：

| {#4} | l=19 | r=21 |
| --- | --- | --- |
| {#2,#3} | l=1 | r=16 |

Next round of power intensity = [(21 – 19) / 2] + 19 = 20。

K=20，A={#4}，B= {#2,#3, #4}=> Case2

*因此時(K – l of stack TOP)/2 = (20 – 19) / 2 =0，則可得出A中的#4之最低可通訊強度值為此round之K值=20。

stack：

| {#2,#3} | l=1 | r=16 |
| --- | --- | --- |

Next round of power intensity = [(16 – 1) / 2] + 1 = 8。

K=8，A={#2,#3 }，B={#2,#3} => Case2

stack：

| {#2,#3} | l=1 | r=8 |
| --- | --- | --- |

Next round of power intensity = [(8 – 1) / 2] + 1 = 4。

K=4，A={#2,#3 }，B={#2} => Case3

stack：

| {#3} | l=4 | r=8 |
| --- | --- | --- |
| {#2} | l=1 | r=4 |

Next round of power intensity = [(8 – 4) / 2] + 4 = 6。

K=6，A={#3 }，B={#2} => Case1

stack：

| {#3} | l=6 | r=8 |
| --- | --- | --- |
| {#2} | l=1 | r=4 |

Next round of power intensity = [(8 – 6) / 2] + 6 = 7。

K=7，A={#3}，B= {#2,#3}=> Case2

*因此時(K – l of stack TOP)/2 = (7 – 6) / 2 = 0，則可得出A中的#3之最低可通訊強度值為此round之K值=7。

stack：

| {#2} | l=1 | r=4 |
| --- | --- | --- |

Next round of power intensity =[ (4 – 1) / 2] + 1 = 2。

K=2，A={#2 }，B=∅ => Case1

stack：

| {#2} | l=2 | r=4 |
| --- | --- | --- |

Next round of power intensity = [(4 – 2 / 2) + 2 = 3。

K=3，A={#2}，B= {#2}=> Case2

*因此時(K – l of stack TOP)/2 = (4 – 3) / 2 = 0，則可得出A中的#3之最低可通訊強度值為此round之K值=3。

stack：

在每一個round最後，若當stack為空時，即為演算終止之條件成立，則表示己求出與所有鄰近節點之距離，結果分別在Round 6、10、12時，可依序得出：

#4=20、#3=7、#2=3。

  - 建立路由路徑之演算法

在依序找出每一個節點與其鄰近節點之距離後，便以此一資訊建立routing path，首先用以記錄node的路由相關資訊之資料結構如下：

Chain

int nodeID

int parentID

int childCount

建立路由路徑之演算法：

int n;//節點之數量 int D [n][n];//各節點間之距離 int head, current; Chain C [n];//記錄各點節之路由資訊 Set N; while(N != ∅) { node = findFarthest(N, D, head); while(current != head) { int nearestNeoghbor = findNearestNeoghbor(N, D, C, current); if(nearestNeoghbor == 0) { remove current from set N; break; } C [findIndexInArray (C, current)]. parentID = nearestNeoghbor; C [findIndexInArray (C, nearestNeoghbor)].childID=current; remove current from set N; current = nearestNeoghbor; } if(the size of set N == 1) { C [findPositionInArray(head)].parentID=nodeID of Sink; remove head from set N; } }

演算法中所使用到之function：

- int findFarthest (N, D, head)

回傳仍在N中除了head之外距離sink最遠的nodeID。

- int findNearestNeoghbor(N, D, C, current)

回傳仍在N中距離current最近之鄰近節點，若N之中不存在任何節點則回傳current的任一個childID，若並無任何child，則回傳鄰近節點中最近的，若仍找不到任何鄰近節點則回傳0。

- int findIndexInArray(C, nodeID)

回傳nodeID位於array C中之index值。

*實作之主程式為/tools/ Experiment.java

- 實作程式之注意事項

- Tinyos中某些component不可共用

Ex:：GenericComm、RadioCRCPacket

- 不可使用loop來等待某個變數值在loop外改變

Ex：

於某funtion A中使用while(flag !=1) { … }

雖然Tinyos可設定timer以某個周期或一定時間後interrupt來執行我們所撰寫的程式-timer. fired，若在其中雖有將flag值改變的程式碼，但由於Tinyos的interrupt並不會使某個function執行到一半停止，且並無提供threading的功能，因此上述之while loop便不會結束。

- 硬體資源不可同時存取

Ex：

event TOS_MsgPtr ReceiveMsg.receive(TOS_MsgPtr m) {

…

call SendMsg.send(TOS_BCAST_ADDR, size, msg)

…

return m;

}

若在receive內呼叫send，由於receive與send都會使用到無線傳輸的硬體，receive若未結束執行到return m，便會將無線傳輸的硬體佔住，由於無線傳輸的硬體不可同時處理兩個動作，因此會使得send失敗。

類似的情況，若連執行兩行send，由於傳送封包需要處理時間，硬體資源不可同時存取，因此第二行的send便會失敗。

- 不能使用乘法、除法及取餘數之數學運算

請使用<<或>>，bit shift來代替。

Ex： 以左移兩個bits代替乘四。

a = b * 4 => a = b << 2

- Debug不易

本實驗的程式開發，使用的Moteiv Tmote Sky所附的Tinyos 1.1.15版，這個Tinyos 1.x版一直以來只能以三顆leds作為debug之用，另一種方式便是將一些變數值置於網路的封包內，以UART傳回PC上，但這個方法因為會使用到傳輸的硬體，前面有提到過硬體資源不可同時存取的問題，而會影響正常程序封包的傳輸。

而在本實驗開發的過程中，debug的方式除了用那三顆leds外，另外就只能靠人工去trace程式碼，並在正常程序封包內仍有空的地方(Tinyos限制每個封包只能放入29*8bits的data)加入一些變數的值。

若使用支援Tinyos2之後版本的硬體，則新增了printf的API，可透過JTAG介面與PC連接，以C語言常用的printf將變數印出在PC上顯示，如此便可將debug的難度大大地降低。

而如何在Tinyos下使用nesC開發程式，可參考Moteive提供之光碟安裝完Tinyos後， opt/tinyos-1.x/doc/tutorial/底下的教學。

參考文獻

[1] S. Lindsey and C. S. Raghavendra, "PEGASIS: Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems", IEEE Aerospace Conference, March 2002

[2] Akyildiz IF, Su W, Sankarasubramaniam Y, Cayirci E. Wireless sensor networks: A survey. Computer Networks, 2002,38(4): 393-422